# Pipeline SPIR / NIRS actuel adapté avec AR-NIRS

Le pipeline actuel doit être compris comme une chaîne complète allant de l’audit du dataset jusqu’à la maintenance du modèle, avec une adaptation importante issue d’AR-NIRS : séparer explicitement le diagnostic d’outliers spectraux de la sélection d’échantillons pour enrichir la calibration. Le document AR-NIRS insiste sur ce point : détecter des échantillons atypiques et choisir des échantillons à envoyer en chimie humide sont deux objectifs complémentaires mais différents ; un outlier spectral n’est pas automatiquement un bon candidat d’enrichissement.

# 0. Principe général du pipeline

Le pipeline doit répondre à quatre familles de questions.

| Niveau | Question | Sortie attendue |
| --- | --- | --- |
| Dataset | Le jeu X/Y/metadata est-il exploitable ? | Dataset Quality Passport |
| Validation | Comment découper train/test/CV sans fuite ? | Split recommendation |
| Enrichissement | Quels échantillons mesurer en chimie humide ? | Liste priorisée de candidats |
| Prédiction | Une prédiction est-elle fiable ? | Reliability Card + décision opérationnelle |
| Maintenance | Quels nouveaux samples mesurer pour vérifier/améliorer/transférer ? | Plan d’update |

La logique générale devient :

Entrées

→ Design C/P/T

→ Audit qualité X/Y/metadata

→ Audit outlier spectral

→ Profil candidat

→ Sélection enrichissement AR-NIRS

→ Vérification avant intégration

→ Calibration

→ Évaluation

→ Prédiction fiable / non fiable

→ Maintenance / update

# 1. Design méthodologique AR-NIRS : C / P / T

C’est la première adaptation majeure à intégrer.

Avant tout calcul de PCA, PLS, distance, normalisation, sélection ou comparaison de méthodes, il faut fixer trois ensembles.

| Ensemble | Rôle | Règle |
| --- | --- | --- |
| C — support / calibration | Données disponibles pour construire les représentations, modèles et diagnostics | Peut servir à ajuster PCA, PLS, modèles et seuils |
| P — pool candidat | Échantillons non encore analysés au laboratoire | Seul X est utilisable ; le vrai Y candidat est interdit avant sélection |
| T — test fixe | Évaluation finale indépendante | Ne doit jamais servir au tuning, à la sélection, à la normalisation ou à l’ajustement des représentations |

Cette séparation est indispensable pour éviter une sélection optimiste. Le document précise que les échantillons de T ne doivent jamais être utilisés pour ajuster les représentations, choisir les hyperparamètres, normaliser les objectifs ou sélectionner les candidats ; les vraies valeurs Y des candidats ne sont pas utilisables dans une stratégie déployable.

## Sorties de cette étape

- définition explicite de C, P et T ;

- liste des variables Y disponibles dans C ;

- liste des candidats P sans Y utilisable ;

- budget chimie humide n;

- règle de comparaison des méthodes : courbes budget-performance, pas seulement un score final.

# 2. Bloc A — Audit avant calibration

## 2.1 Entrées

Le pipeline prend en entrée :

- matrice spectrale X ;

- valeurs de référence Y si disponibles ;

- metadata : site, année, instrument, opérateur, batch, matrice, variété, origine ;

- identifiant sample ;

- identifiant répétition spectrale ;

- budget chimie humide ;

- éventuellement modèle existant si l’objectif est une maintenance ou un enrichissement.

## 2.2 Dataset Quality Passport

Objectif : qualifier le dataset avant calibration ou enrichissement.

### Contrôles X

| Contrôle | Métriques / outils | Décision |
| --- | --- | --- |
| Intégrité | NaN, valeurs nulles, longueurs d’onde manquantes, unités | corriger / exclure / harmoniser |
| Signal | min/max absorbance ou réflectance, saturation, ruptures | re-mesure ou exclusion |
| Bruit | S/N global, S/N par bande, bruit haute fréquence | filtrer bandes ou re-mesurer |
| Baseline / scattering | offset, slope, effet SNV/MSC/detrend | choix preprocessing |
| Structure globale | PCA robuste, distances, clusters | segmenter / modèle global ou local |
| Répétitions | distance intra-sample vs inter-sample, CV spectral, corrélation | agréger, exclure répétition, re-mesurer |

### Sorties

- score ou statut global du dataset ;

- bandes spectrales à exclure ;

- samples à re-mesurer ;

- répétitions à exclure ;

- preprocessing recommandé ;

- samples suspects à transmettre à l’audit outlier.

## 2.3 Metadata Structure Audit

Objectif : vérifier si les spectres X sont structurés par les metadata.

### Méthodes

- PCA / UMAP / MDS colorés par site, année, instrument, batch ;

- PERMANOVA / ANOSIM sur distances X ;

- ANOVA sur scores PCA ;

- classification de site / année / instrument à partir de X ;

- variance expliquée par metadata ;

- analyse croisée site × année ou instrument × année.

### Décision de split

| Situation | Split recommandé |
| --- | --- |
| Pas de structure metadata forte | random split ou KFold |
| Y déséquilibré | stratification ou binning de Y |
| Structure site forte | GroupKFold site ou Leave-One-Site-Out |
| Structure année forte | GroupKFold année ou Leave-One-Year-Out |
| Structure instrument forte | GroupKFold instrument ou Leave-One-Instrument-Out |
| Interaction site × année | holdout site × année |
| Répétitions d’un même sample | split obligatoire par sample_id, jamais par répétition |

# 3. Bloc B — Audit outlier spectral

C’est la deuxième adaptation majeure : on crée une étape dédiée au diagnostic d’atypicité spectrale, séparée de la sélection d’enrichissement.

Le document AR-NIRS recommande de détecter les outliers avec des métriques décrivant la position d’un candidat par rapport au domaine spectral de référence, sans utiliser la vraie valeur Y du candidat. Les métriques centrales sont T² PCA, Q residual/SPE, distance kNN au support, Mahalanobis PCA, densité GMM, entropie GMM et gate OOD/SSI.

## 3.1 Métriques d’outliers spectraux

| Métrique | Ce que cela mesure | Type d’atypie détectée | Usage |
| --- | --- | --- | --- |
| Hotelling T² PCA | Leverage dans l’espace PCA | Point extrême mais expliqué par la PCA | outlier “dans le modèle” |
| Q residual / SPE | Erreur de reconstruction PCA | Spectre mal expliqué | artefact, bruit, forme rare |
| Mahalanobis PCA | Distance standardisée au centre latent | Éloignement tenant compte de la covariance | distance globale robuste |
| Distance kNN au support | Distance aux plus proches voisins de C | Isolement local | rareté ou zone peu couverte |
| Densité GMM / log-vraisemblance | Probabilité dans un mélange de distributions | point peu probable, composante rare | sous-domaines latents |
| Entropie GMM | Ambiguïté d’appartenance aux composantes | point entre clusters | frontière entre sous-domaines |
| Distance cosinus | Différence de forme spectrale | forme atypique | utile selon preprocessing |
| Gate OOD / SSI | Décalage domaine-candidat | domaine global admissible ou non | abstention ou non-comparaison |
| Incertitude prédictive | largeur conformal ou variance modèle | risque prédictif | complément, pas diagnostic pur |

## 3.2 Interprétation conjointe

Un seul score ne suffit pas. Le document recommande de combiner T², Q residual et distance au support pour distinguer plusieurs profils d’atypie.

| Profil | T² PCA | Q residual | Distance kNN | Interprétation | Décision |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Normal | faible | faible | faible | dans le domaine connu | sélection seulement si informatif |
| Périphérique bien reconstruit | élevé | normal | souvent élevé | extrême mais plausible | bon candidat si domaine réel |
| Mal reconstruit | variable | élevé | variable | artefact ou forme rare | contrôle qualité avant sélection |
| Isolé localement | variable | normal | élevé | rare localement | intéressant si sous-domaine réel |
| Rare latent | variable | normal/faible | élevé + faible densité GMM | composante peu couverte | candidat potentiel |
| Outlier fort | élevé | élevé | élevé | atypie multiple | ne pas intégrer sans vérification |
| Hors domaine | très élevé ou gate négatif | variable | élevé | domaine non admissible | abstention ou chimie humide ciblée |

# 4. Bloc C — Profil candidat et décision de triage

Après l’audit outlier, chaque candidat reçoit un profil opérationnel.

## 4.1 Profils à documenter

| Profil candidat | Exemple de signal | Valeur potentielle | Risque | Décision recommandée |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Central et redondant | T²/Q/kNN faibles | faible | peu d’information nouvelle | priorité basse |
| Périphérique bien reconstruit | T² élevé, Q normal | élevée | extension de domaine | bon candidat si plausible |
| Rare localement | kNN élevé, densité GMM faible | élevée si sous-domaine réel | non représentatif | vérifier puis sélectionner |
| Mal reconstruit | Q élevé | incertaine | artefact possible | contrôle qualité avant décision |
| Extrême Yhat mais support faible | Yhat extrême + distance élevée | potentiellement élevée | extrapolation / erreur modèle | audit support / SPXYR |
| Outlier fort | T², Q et kNN élevés | rarement direct | artefact / hors domaine | ne pas intégrer sans vérification |

Le document précise que les outliers ne doivent pas être sélectionnés automatiquement : certains sont informatifs, d’autres sont des artefacts ou hors domaine.

# 5. Bloc D — Sélection d’enrichissement AR-NIRS

Cette étape répond à une autre question que l’audit outlier : quels échantillons faut-il mesurer en laboratoire pour améliorer le modèle ?

L’objectif n’est pas de choisir les outliers les plus extrêmes, mais des échantillons informatifs, non redondants, plausibles et exploitables. Le document distingue plusieurs familles de méthodes selon l’espace utilisé et le critère d’information.

## 5.1 Méthodes noyau, déployables

### D-optimal PCA

Rôle : méthode par défaut.

- Espace : scores PCA.

- Principe : maximiser le volume latent couvert.

- Usage : enrichissement X-only robuste.

- Avantages :

  - ne nécessite pas Y candidat ;

  - auditable ;

  - stable ;

  - difficile à battre comme stratégie générale.

- Risque :

  - peut sélectionner des points périphériques qui doivent être vérifiés par audit outlier.

Le document positionne D-optimal PCA comme référence principale AR-NIRS pour une stratégie générale X-only, robuste, déployable et auditable.

### Kennard–Stone / maximin

- Espace : spectres prétraités ou PCA.

- Principe : maximiser la distance minimale aux échantillons déjà choisis.

- Usage : baseline géométrique simple.

- Avantages :

  - facile à expliquer ;

  - bon contrôle minimal ;

  - utile avec budget faible.

- Limite :

  - peut sélectionner des extrêmes ou artefacts si aucun audit outlier n’est appliqué.

### DUPLEX

- Espace : X ou PCA.

- Principe : construire deux ensembles représentatifs, souvent calibration/test.

- Usage :

  - design de calibration/test ;

  - sélection représentative ;

  - comparaison avec random ou KS.

- Limite :

  - ne optimise pas directement une cible Y.

## 5.2 Méthodes conditionnelles, supervisées ou semi-supervisées

Ces méthodes sont utiles si un modèle initial existe et si la cible Y est suffisamment prédictible.

### D-optimal PLS

- Espace : scores PLS.

- Principe : maximiser le volume dans un espace supervisé par Y.

- Usage : enrichissement cible-spécifique.

- Condition :

  - Y doit être bien prédictible ;

  - relation X–Y stable ;

  - toujours comparer à D-optimal PCA.

- Risque :

  - non général ;

  - peut être favorable sur certaines cibles et défavorable sur d’autres.

Le document indique que D-optimal PLS est une extension conditionnelle intéressante, mais non universelle.

### SPX-Yhat

- Espace : X + réponse prédite ŷ.

- Principe : couvrir à la fois l’espace spectral et la gamme prédite.

- Usage :

  - enrichir une gamme Y prédite peu couverte ;

  - rechercher des extrêmes prédits.

- Condition :

  - Yhat doit être fiable.

- Risque :

  - si le modèle initial extrapole, on sélectionne des erreurs.

### SPXYR

- Espace : X + Yhat + fiabilité.

- Principe : compromis entre couverture, gamme prédite et support.

- Usage :

  - éviter de choisir des candidats trop risqués ;

  - enrichir une gamme cible sans sortir complètement du support.

- Risque :

  - dépend fortement de la qualité de Yhat et du diagnostic de support.

### SPX-Yhat-C

- Espace : X + Yhat + incertitude.

- Principe : ajouter une composante d’incertitude locale ou conforme.

- Usage :

  - apprentissage actif prudent ;

  - choix de samples incertains mais plausibles.

- Risque :

  - peut “chasser l’incertitude” et privilégier des points difficiles ou hors domaine.

## 5.3 Méthodes exploratoires ou diagnostics

Ces méthodes sont à conserver dans l’application, mais pas comme stratégie principale par défaut.

| Méthode | Principe | Statut recommandé |
| --- | --- | --- |
| KS-PLS | maximin dans l’espace PLS | contrôle supervisé |
| KS-L1 / cosine / whitened PCA | changer la métrique de distance | robustesse / diagnostic |
| GP-EQI | expected quantile improvement via GP sur PCA | exploratoire |
| Pareto rank-crowding | sélection non dominée + diversité | diagnostic multi-objectif |
| Pareto ideal-distance | distance au point idéal multi-objectifs | contrôle |
| GMM stratified KS | allouer le budget aux composantes GMM | diagnostic sous-domaines |
| GMM need-weighted maximin | combiner nouveauté et besoin latent | exploratoire |

Le document indique que les méthodes Pareto et GMM sélectionnent bien des échantillons différents, mais que cette différence ne se traduit pas nécessairement par un gain robuste sur test fixe ; GP-EQI est aussi décrit comme séduisant mais fragile si l’incertitude GP n’est pas bien calibrée.

# 6. Bloc E — Vérification avant intégration

C’est une étape obligatoire entre sélection et calibration.

## Objectif

Éviter que la sélection d’enrichissement n’intègre automatiquement :

- des artefacts spectraux ;

- des points hors domaine ;

- des outliers forts ;

- des extrêmes Yhat qui sont en réalité des extrapolations du modèle ;

- des échantillons non représentatifs.

## Règles pratiques

| Cas | Décision |
| --- | --- |
| D-optimal PCA sélectionne un point périphérique bien reconstruit | garder si domaine plausible |
| D-optimal PCA ou KS sélectionne un point Q residual élevé | contrôle qualité avant laboratoire |
| SPX-Yhat sélectionne un Yhat extrême mais support faible | vérifier support X et incertitude |
| GMM signale une composante rare | sélectionner si sous-domaine réel |
| Gate OOD/SSI négatif | abstention ou analyse séparée |
| Outlier fort T² + Q + kNN élevés | ne pas intégrer sans vérification |

Le protocole AR-NIRS recommande explicitement de vérifier les candidats sélectionnés avec l’audit outlier et de ne pas intégrer automatiquement les outliers forts sans contrôle qualité.

# 7. Bloc F — Calibration

Après sélection et analyse laboratoire des nouveaux candidats, les échantillons validés peuvent entrer dans la calibration.

## 7.1 Données utilisées

- C initial ;

- nouveaux échantillons mesurés en chimie humide ;

- metadata associées ;

- répétitions agrégées ou filtrées ;

- test fixe T conservé intact.

## 7.2 Modèles possibles

| Famille | Modèles | Usage |
| --- | --- | --- |
| Linéaires chemométriques | PLSR, Ridge, ElasticNet | baseline robuste |
| Non linéaires classiques | SVR, Random Forest, XGBoost | relations non linéaires |
| Modèles spectraux avancés | CNN, MLP, transformers spectraux | seulement si n suffisant |
| Modèles locaux | modèles par cluster, site, matrice | domaine hétérogène |
| Calibration transfer | DS, PDS, EPO, DOP, offset correction | instrument/site/année shift |

## 7.3 Prétraitements

- SNV ;

- MSC ;

- detrend ;

- Savitzky–Golay smoothing ;

- dérivées ;

- sélection de bandes ;

- suppression bandes bruitées ;

- correction instrumentale si nécessaire.

## 7.4 Validation

La validation dépend de l’audit metadata.

| Contexte | Validation |
| --- | --- |
| Dataset homogène | KFold ou repeated KFold |
| Y déséquilibré | stratified/binned Y |
| Site structurant | GroupKFold site / Leave-One-Site-Out |
| Année structurante | Leave-One-Year-Out |
| Instrument structurant | Leave-One-Instrument-Out |
| Forte structure site × année | holdout site × année |
| Maintenance modèle | test set gelé + validation temporelle |

# 8. Bloc G — Évaluation modèle

## 8.1 Métriques de performance

| Métrique | Rôle |
| --- | --- |
| RMSEC | erreur calibration |
| RMSECV | erreur validation croisée |
| RMSEP | erreur test externe |
| R² | proportion de variance expliquée |
| RPD | ratio SD/RMSE |
| RPIQ | ratio IQR/RMSE |
| Bias | biais moyen |
| Slope / intercept | calibration de la prédiction |
| Résidus par metadata | stabilité entre sites, années, instruments |
| Coverage conformal | couverture des intervalles |
| Largeur intervalle | précision utile des prédictions |

## 8.2 Critères d’acceptation

Un modèle est acceptable si :

- performance correcte sur test fixe ou validation indépendante ;

- biais faible ;

- résidus stables par site/année/instrument ;

- pas de dégradation majeure par metadata ;

- domaine d’applicabilité bien défini ;

- couverture conformal conforme au niveau cible ;

- version précédente battue ou au moins non dégradée sur les critères critiques.

# 9. Bloc H — Prediction Reliability Card

Cette carte doit être produite pour chaque nouvelle prédiction.

Elle sépare trois diagnostics :

- domaine X ;

- incertitude Y ;

- extrapolation Y.

## 9.1 Domaine d’applicabilité X

| Diagnostic | Interprétation |
| --- | --- |
| kNN distance au train | proximité locale |
| Mahalanobis PCA | distance globale au domaine latent |
| Hotelling T² | leverage dans l’espace PCA/PLS |
| Q residual | mauvaise reconstruction |
| Leverage PLS | influence potentielle dans le modèle supervisé |
| Distance cluster / GMM | appartenance à un sous-domaine connu |
| Shift avant/après preprocessing | effet d’une correction possible |

## 9.2 Incertitude Y

Méthodes :

- split conformal ;

- CV+ ;

- jackknife+ ;

- normalized conformal ;

- Mondrian conformal par site, année, matrice ou gamme Y.

Sorties :

- intervalle de prédiction ;

- largeur de l’intervalle ;

- couverture globale ;

- couverture par metadata ;

- warning si intervalle trop large.

## 9.3 Extrapolation Y

Diagnostics :

- ŷ hors min–max Y train ;

- ŷ dans une zone de faible densité Y ;

- ŷ proche des extrêmes ;

- ŷ incompatible avec la gamme observée pour la metadata ;

- comparaison de ŷ ± intervalle conformal au domaine Y connu.

# 10. Bloc I — Décision opérationnelle

Chaque prédiction ou candidat reçoit une décision simple.

| Couleur | Condition typique | Action |
| --- | --- | --- |
| Vert | dans domaine X, intervalle Y raisonnable, pas d’extrapolation | prédiction utilisable |
| Orange | proche frontière X/Y ou incertitude élevée | utilisable avec warning / contrôle |
| Rouge | hors domaine, Q élevé, intervalle très large, gate négatif | chimie humide ou re-mesure |
| Bleu | sample informatif pour mise à jour | candidat enrichissement / maintenance |

# 11. Bloc J — Maintenance Planner

La maintenance reprend la logique AR-NIRS mais dans un flux continu.

## 11.1 Objectif : vérifier le modèle

Sélectionner :

- samples représentatifs du flux courant ;

- nouveaux sites/années/instruments ;

- standards répétés ;

- points proches des frontières X ;

- quelques samples à incertitude élevée.

But : contrôler RMSEP, biais, coverage conformal et stabilité.

## 11.2 Objectif : améliorer le modèle

Sélectionner :

- samples avec faible densité locale ;

- samples avec grande largeur conformal ;

- zones Y peu couvertes ;

- sous-domaines GMM rares ;

- profils périphériques bien reconstruits ;

- candidats D-optimal PCA ou D-optimal PLS validés par audit outlier.

## 11.3 Objectif : transférer le modèle

Sélectionner :

- standards stables ;

- samples mesurés sur instrument source et cible ;

- couverture large de X ;

- points représentatifs du shift ;

- points permettant DS, PDS, EPO, DOP ou offset correction.

## 11.4 Versioning

Chaque update doit enregistrer :

- version dataset ;

- version modèle ;

- samples ajoutés ;

- méthode de sélection ;

- profil outlier des samples ajoutés ;

- performance avant/après ;

- test set utilisé ;

- décision de déploiement ou rollback.

# 12. Pipeline complet sous forme séquentielle

## Étape 1 — Initialisation

Importer X, Y, metadata, répétitions

Définir budget chimie humide

Définir objectif : calibration initiale / enrichissement / maintenance / transfert

## Étape 2 — Design AR-NIRS

Définir C = support calibration

Définir P = pool candidat

Définir T = test fixe non sélectionnable

Interdire Y candidat avant sélection

Fixer procédure de preprocessing

## Étape 3 — Dataset Quality Passport

Contrôler intégrité X

Contrôler bruit, S/N, baseline

Contrôler répétitions

Calculer PCA robuste, T², Q residual, Mahalanobis

Produire flags qualité

## Étape 4 — Metadata Structure Audit

Tester structuration X par site / année / instrument / batch

Recommander split : random, stratified, GroupKFold, LOGO, holdout

Bloquer les splits avec fuite de répétitions ou metadata

## Étape 5 — Audit outlier spectral

Sur P, calculer :

T² PCA

Q residual / SPE

kNN distance au support C

Mahalanobis PCA

densité GMM

entropie GMM

gate OOD / SSI

## Étape 6 — Profil candidat

Classer chaque candidat :

normal

périphérique

mal reconstruit

isolé local

rare latent

outlier fort

hors domaine

## Étape 7 — Sélection enrichissement

Appliquer D-optimal PCA par défaut

Comparer KS / DUPLEX

Utiliser D-optimal PLS si cible bien prédictible

Utiliser SPX-Yhat / SPXYR si gamme Y prédite à couvrir

Garder Pareto / GP-EQI / GMM comme exploratoires

## Étape 8 — Vérification avant intégration

Croiser sélection et audit outlier

Écarter ou contrôler les outliers forts

Contrôler Q residual élevé

Vérifier les Yhat extrêmes hors support

Documenter chaque candidat retenu

## Étape 9 — Chimie humide

Envoyer les candidats validés au laboratoire

Récupérer Y mesuré

Contrôler qualité analytique

Ajouter au support calibration

## Étape 10 — Calibration

Réentraîner modèle

Appliquer split recommandé

Conserver T intact

Comparer modèle v1 vs v2

## Étape 11 — Évaluation

RMSECV, RMSEP, R², RPD, RPIQ

Bias, slope, intercept

Résidus par metadata

Coverage conformal

Stabilité domaine X

## Étape 12 — Exploitation

Pour chaque prédiction :

calculer domaine X

calculer intervalle conformal Y

tester extrapolation Y

produire décision vert/orange/rouge/bleu

## Étape 13 — Maintenance

Surveiller flux de prédictions

Détecter nouveaux domaines

Sélectionner batch de contrôle ou update

Boucle retour vers AR-NIRS

# 13. Méthodes à intégrer dans l’application

## 13.1 Modules principaux

| Module | Statut | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Dataset Quality Passport | cœur pipeline | haute |
| Metadata Structure Audit | cœur pipeline | haute |
| Split Recommender | cœur pipeline | haute |
| Audit outlier spectral | adaptation AR-NIRS | haute |
| Profil candidat | adaptation AR-NIRS | haute |
| AR-NIRS Enrichment Selector | adaptation AR-NIRS | haute |
| Vérification avant intégration | adaptation AR-NIRS | haute |
| Calibration / Model Evaluation | existant / classique | haute |
| Prediction Reliability Card | exploitation | haute |
| Maintenance Planner | boucle opérationnelle | moyenne à haute |

## 13.2 Méthodes minimum pour un MVP

Le MVP devrait inclure :

- C/P/T ;

- preprocessing fixé ;

- PCA sur C ;

- T² PCA ;

- Q residual ;

- kNN distance ;

- Mahalanobis PCA ;

- D-optimal PCA ;

- KS ;

- audit des candidats sélectionnés ;

- test fixe T ;

- RMSEP / bias / R² ;

- décision par profil candidat.

## 13.3 Méthodes V2

- densité GMM ;

- entropie GMM ;

- gate OOD / SSI ;

- D-optimal PLS ;

- SPX-Yhat ;

- SPXYR ;

- conformal prediction ;

- Mondrian conformal ;

- courbes budget-performance ;

- reporting par metadata.

## 13.4 Méthodes exploratoires

- GP-EQI ;

- Pareto rank-crowding ;

- Pareto ideal-distance ;

- GMM stratified KS ;

- GMM need-weighted maximin ;

- KS-L1 ;

- cosine distance ;

- whitened PCA.

# 14. Recommandation finale d’architecture

Le pipeline actuel adapté doit être organisé en deux plans complémentaires.

## Plan 1 — Diagnostic

Objectif : qualifier les données et les candidats.

Dataset Quality

→ Metadata Structure

→ Outlier Audit

→ Candidate Profile

→ Operational Decision

## Plan 2 — Sélection / apprentissage

Objectif : choisir les échantillons à mesurer et améliorer le modèle.

C/P/T design

→ Enrichment Selector

→ Candidate Verification

→ Wet Chemistry

→ Calibration

→ Evaluation

→ Maintenance

La règle centrale à conserver est :

On ne sélectionne pas des outliers ; on sélectionne des candidats informatifs, puis on vérifie leur profil d’atypie avant intégration.